DIFU 100ci@

Revista  de Difusión Científica,  Ingeniería  y Teconologías

Vol. 13, No.  2, Mayo - Agosto  2019

ISSN:2007-3585

Artículo  arbitrado

Información  del artículo:  Publicado: 31 de agosto  de 2019

Performance analysis of a FIR filter in RFNoC

Ana´ lisis de desempen˜ o de un filtro FIR en RFNoC

Grecia Montoya-Zu´ n˜ iga1, V´ıktor I. Rodr´ıguez-Abdala´ *1, Salvador Ibarra-Delgado1, Remberto

Sandoval-Are´ chiga1, and Jorge Flores-Troncoso1

1Universidad Auto´ noma de Zacatecas (UAZ), Unidad Acade´ mica de Ingenier´ıa Ele´ ctrica,

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo  en Telecomunicaciones, Av. López Velarde 801, Col. Centro,  Zacatecas  , Zac., México, 98000.

grecia.montoya.zu@gmail.com,{abdala,sibarra,rsandoval,jflorest}@uaz.edu.mx

Abstract

The hardware accelerators development in software-defined radio  ecosystems, allow  in- creasing  the samples per second processing  ca- pacity of wireless communication systems, tools such  as  RFNoC enable the  FPGA to  perform electronic designs  in a distributed network in USRP devices, in this way, these signal process- ing blocks  are  seamlessly integrated into  the GNU Radio flow diagram  with the advantage of hardware processing. Processes  such as signal filtering  are well known  for their  high compu- tational load, so their implementation in hard- ware  means  less processes performed by the general-purpose computer as well as a better use of the FPGA, which is underused in USRP devices.

Keywords— GNU Radio, RFNoC, FIR

Resumen

La implementación de aceleradores de hard- ware en ecosistemas  de radio definido por soft- ware,  permiten aumentar la capacidad de pro- cesamiento de muestras  por segundo  de los sis- temas  de comunicaciones inalámbricos, herra- mientas  como RFNoC habilita  el FPGA para im- plementar diseños  electrónicos en una red dis- tribuida  en los dispositivos USRP, de este modo, estos  bloques  de procesamiento de señales  se integran  de forma transparente al diagrama de flujo de GNU Radio con la ventaja  que implica el procesamiento en hardware. Procesos como el filtrado de señales son bien conocidos por su alta carga computacional, por lo que su imple- mentación en hardware significa una descarga

de procesos en la computadora de propósito

*Autor de correspondencia

general  así como el aprovechamiento del FPGA

es cual es subutilizado  en los dispositivos USRP.

Palabras clave— GNU Radio, RFNoC, FIR

I.   Introducción

L

os ecosistemas de SDR (del inglés Software Defined Radio) son herramientas de software que junto con dispositivos de hardware, permiten implementar sistemas de  comunicaciones inalámbricos reconfigura- bles, con la característica de reemplazar procesos  tradi- cionalmente implementados en hardware, con algoritmos

software  en una computadora de propósito general. GNU Radio  es un ecosistema de software libre para

sistemas de radio enriquecido  con numerosos  bloques de

procesamiento de señal,  estos son escritos en lenguajes de  programación C++  y Python  en  general, también incluyen  implementaciones en hardware utilizando el lenguaje  descriptor de hardware Verilog.

GNU Radio es utilizado principalmente con dispositivos USRP (del  inglés Universal  Software Radio Peripheral) los cuales son desarrollados y comercializados por Ettus Research,  estos pueden  funcionar  tanto  como receptor  y transmisor para una amplia gama de frecuencias.

Si bien en GNU Radio, no se puede  desarrollar o dise- ñar un bloque de procesamiento descrito por un lenguaje descriptor de hardware como lo es Verilog, RFNoC (del inglés Radio Frequency Network on Chip) es un entorno que permite el desarrollo de aplicaciones para FPGAs (del inglés  Field Programmable Gate  Array),  de este  modo GNU Radio crea un ecosistema compuesto por bloques de- finidos por software y bloques de RFNoC implementados en hardware de manera transparentes para  el usuario, lo cual facilita concentrar el esfuerzo  de desarrollo a un nivel más alto de abstracción [1].

En el presente artículo se muestran los resultados de implementar un filtro FIR en tres diferentes bloques  de

procesamiento: en C, Python y en el lenguaje  descriptor de hardware Verilog, esto con la finalidad de determinar las implicaciones  de desarrollar bloques de procesamien- to en los diferentes tipos de entornos, y así obtener los costos-beneficios del diseño de hardware contra la imple- mentación en software.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección  II se describe  el ecosistema de  radio  definido por software  GNU Radio así como la herramienta de RF- NoC para la integración  de bloques de procesamiento de señales  en hardware dentro GNU Radio,  así mismo  se describen las especificaciones de la plataforma de hard- ware. En la sección III se detalla los parámetros de diseño del filtro FIR así como su implementación tanto  en soft- ware  como en hardware. En la sección  IV se describen las pruebas a realizar sobre los bloques de procesamiento de señales para tiempo  real y post-procesamiento. Final- mente,  en las secciones V y VI se muestran los resultados obtenidos y las conclusiones de las pruebas realizadas.

II.   Herramientas de Software  y plataforma  de

Hardware

II.1.    GNU Radio

GNU Radio es un conjunto de herramientas de desa- rrollo  de software libre y gratuito, que provee  bloques de procesamiento de señales para implementarlos en ra- dios definidos por software, puede usarse  en conjunto con hardware de RF o sin él, para crear un ambiente de simulación.

Puede realizar  todo tipo de procesamiento de señales, entre ellos: filtros, codificadores de canal, demoduladores, decodificadores y muchos  otros  elementos de procesa- miento de señales  representados en forma  de bloques. La característica más importante es la manera de inter- conectar estos bloques  entre  sí a través de un diagrama de flujo, típicamente el diagrama de flujo empieza con una  fuente ya sea de hardware o un archivo,  los datos obtenidos de la fuente se conectan a una serie de bloques de procesamiento de señales, finalmente  se conecta a un bloque “sink” donde la señal obtenida  después del proce- samiento puede ser mostrada en tiempo real, almacenada o exportada.

Así mismo  brinda un conjunto de herramientas para que el usuario  pueda  crear bloques de procesamiento de señales personalizados, llamada  gr_modtool, que es una interfaz  estandarizada con las plantillas  necesarias para crear  módulos OOT (del  inglés Out of Tree).  El código de los bloques  de procesamiento de señales  puede ser escrito en los lenguajes  de programación Python y C++, cada uno con sus respectivas  ventajas,  siendo Python un lenguaje de alto nivel puede usarse para aplicaciones que requieren operaciones complicadas pero que no deman- dan  muchos  recursos a la computadora; mientras que

C++ es más rápido y pueden  utilizarse las bibliotecas de

C++ incluidas  en GNU Radio.

II.2.    RFNoC

RFNoC es una herramienta de procesamiento de soft- ware libre utilizada  para el desarrollo  de aplicaciones  de SDR en los dispositivos de Ettus Research, generalmente conocidos como USRP. El concepto de NoC (del  inglés Network on Chip) se refiere a un sistema integrado en un solo chip usado para intercambiar información  y control entre  los PEs (del  inglés  Processing Engines) internos [2].

De manera  interna  todos los bloques de RFNoC tienen la misma estructura llamada  NoC-Shell como muestra  la Fig.1, permitiendo la conexión  de cualquier IP core que funcione  con el protocolo de comunicación AXI-Stream, este se encarga  de empaquetar, desempaquetar, enrutar, el control de flujo y que la configuración sea común entre los bloques.

Figura 1: Estructura interna de un bloque RFNoC

Un bloque  RFNoC tiene  tres capas principales, tal co- mo se puede observar en la Fig. 2, las cuales  tienen las siguientes funciones:

1.  El IP del FPGA, donde  se concentra la mayor parte del trabajo realizado, puede ser escrita  en Verilog, VHDL, o integrar  un IP de Xilinx, con la única condi- ción de que use el protocolo AXI Stream. Se deben de considerar las señales de entrada - salida previa- mente  establecidas y el uso de los registros.

2.  El control del bloque representa la lógica digital en el lado del software, declara el flujo de datos entrada

- salida,  y declara las propiedades reconfigurables del bloque  de procesamiento de señales  por medio de un archivo XML.

3.  La integración a GNU Radio se logra agregando los bloques RFNoC como un modulo OOT. la programa- ción de los archivos de enlace es muy similar a la de GNU Radio.

Figura 2: Componentes para el desarrollo de un bloque RFNoC.

• Amarisoft LTE 100.

• OpenBTS.

OCXO (del  inglés Oven Controlled Crystal Oscilla- tors)  opcional  controlado por GPS para  sincroniza- ción con otras tarjetas USRP.

III.   Filtro FIR

III.1.    Coeficientes del filtro FIR

El filtro se diseñó  utilizando la función  de transferen- cia de un filtro pasa  bajas  de M  = 16 taps,  es decir  de orden N = 15, una frecuencia de corte de 100 kHz y una frecuencia de muestreo de 256 kSps.

El cálculo  de los coeficientes del filtro se define  mul- tiplicando un filtro ideal pasa bajas hfaselineal(n) por la ventana Hamming  WHamming(n).

De este modo se determinó que los taps o coeficientes del filtro que cumplen  con los parámetros de diseño son los que se muestran en la Tabla 1 :

Tabla 1: Coeficientes del filtro FIR.

| II.3. USRP X300 | Tap | Coeficiente |
| --- | --- | --- |
|  | h[-8]=h[8] | -0.00145482 |
| Ettus Research USRP X300 es una plataforma de SDR | h[-7]=h[7] | -0.00142821 |
| de alto rendimiento para diseñar e implementar sistemas | h[-6]=h[6] | 0.01081722 |
| de comunicación inalámbricas de próxima generación, | h[-5]=h[5] | -0.02816919 |
| este cuenta con las siguientes características [3]: | h[-4]=h[4] | 0.03971448 |
|  | h[-3]=h[3] | -0.01441649 |
| Dos ranuras para las tarjetas hijas de RF de banda | h[-2]=h[2] | -0.09972695 |
| ancha con las siguientes características: | h[-1]=h[1] | 0.59466396 |

• Hasta  160 MHz de ancho  de banda por cada

una.

• Cubre  desde  CD (corriente directa) hasta  6

GHz.

Consta  de un FPGA Kintex-7 de Xilinx de alto ren- dimiento para  procesamiento digital  de señales  y diseño de hardware.

Varias interfaces  de alta velocidad:

• Dual Ethernet de 10 Gigabit: 2x RX a 200 MSps

(del inglés Samples per second)  por canal.

• Dual Ethernet  de 10 Gigabit: 4x RX a 80 MSps por canal.

• PCIe Express (Escritorio) - 200 MSps Full Du- plex.

• ExpressCard  (Laptop) - 50 MSps Full Duplex.

• Ethernet  Dual 1 Gigabit - 25 MSps Full Duplex.

La arquitectura UHD (del  inglés  USRP Hardware

Driver) proporciona compatibilidad con:

• GNU Radio.

• C++/Python API (del inglés Application Pro- gramming Interface).

Finalmente,  en la Figura 3 se muestran los coeficientes del filtro FIR.

Figura 3: Respuesta al impulso unitario.

III.2.    Filtro en Software  (C++ y Python)

Para  el correcto funcionamiento del filtro  en su im- plementación en software, se debe inicializar el bloque para asegurar el número  de elementos disponibles  en la convolución  del filtro, por ello este debe tener  el mismo tamaño  que la función de transferencia del filtro M = 16. Esto significa que los elementos de salida  se calculan a

partir del elemento  de entrada actual y de los elementos de entrada anteriores. La función set_history(16) dentro del bloque de procesamiento de GNU Radio escrito en C permite asegurar la cantidad de elementos en el bloque de procesamiento.

La función work del bloque de procesamiento de señal en C es donde  se realiza  el procesamiento de la señal y regresa  el resultado del filtro. De manera  muy similar se realiza el procesamiento de señal  en el bloque  de GNU Radio escrito en Python.

III.3.    Filtro en Hardware (Verilog)

RFNoC crea su propio  entorno de desarrollo en con- junto  con  la herramienta para  el análisis  y diseño  de circuitos digitales de Xilinx Vivado. A modo demostrativo existen  imágenes para  cargar  al FPGA con algunos blo- ques básicos, además  consta de una interfaz gráfica para configurar una nueva  imagen  para el FPGA a través del script uhd_image_builder.py.

RFNoC cuenta con un bloque  FIR de ejemplo,  el cual puede ser reconfigurado cambiando los valores  de los coeficientes  del filtro por parte  del usuario. Este bloque acepta  sólo números de tipo entero, por lo cual se debe de hacer una transformación del tipo de dato flotante  a una representación binaria  de 16 bits con signo.

∗

coefint = [coeffloat      215]

(1)

= [−48, −47, 354, −923, 1301, −472, . . .]

Al cambiar el tipo  de dato  este  genera un error  por redondeo en los coeficientes  del filtro implementado en

de memoria RAM y procesador  Intel Xeon Bronze 3104 a

1.7Ghz de 6 núcleos. El dispositivo USRP se comunica en la capa IP / UDP a través de Gigabit y 10 Gigabit Ethernet según  sea el caso. Las conexiones del dispositivo USRP

300 se muestran en la Fig. 4.

Figura 4: Conexiones del USRP X300.

IV.2.    Banco de filtros

En la Fig.5 se muestra la implementación de los tres filtros en un diagrama de flujo de GRC (del inglés GNU Radio  Companion), que es la interfaz donde se imple- menta de manera  gráfica los sistemas de comunicaciones en GNU Radio.  Estos tienen como  entrada la suma  de dos señales sinusoidales  generadas por los bloques Signal Source con las frecuencias de 100 kHz y 120 kHz respecti- vamente. Debido a que el bloque de RFNoC FIR tiene una

15

hardware, para determinar su impacto en la señal filtrada

amplificación  de 2

por el redondeo de los coeficientes,

este se calcula de la siguiente  manera:

coefint

es conveniente multiplicarlo por su inverso para realizar

una comparación justa del comportamiento de los filtros y así se muestren con la misma ganancia.

coeffixed  =

215                                      (2)

%error = |

coeff ix − coeff loat

coeffloat

| ∗ 100         (3)

%erroracumulado = X %error = 2.7383 %              (4)

El error  acumulado por redondeo de los coeficientes del filtro puede ser considerado despreciable, ya que estos niveles de error no afectan de forma sustancial  a la señal filtrada.

IV.   Implementación del  filtro FIR en  la plata- forma SDR

IV.1.    Cama de prueba de Hardware

La computadora de propósito general utilizada para los experimentos tiene las siguientes especificaciones: 8 GB

Figura 5: Diagrama de flujo del banco de filtros.

La Fig.6 es la interfaz gráfica  del diagrama de flujo implementado en GRC, en el primer  recuadro se mues- tran  tanto la señal  original  (señal azul)  como  la señal filtrada (señal verde) en el dominio del tiempo, en es- ta comparación se puede observar que la señal  filtrada no tiene  los mismos  valores  que la señal  original, esto

por los efectos del filtrado  en el dominio  del tiempo;  en el segundo recuadro se muestra la señal  original  en el dominio  de la frecuencia, claramente se observa los dos componentes espectrales de la señal de entrada; y final- mente, en el tercer  recuadro se muestra la salida de los tres filtros, donde tienen el mismo  comportamiento en frecuencia, lo que  permite determinar que  a pesar  de ser implementados en diferentes lenguajes de software y hardware, este tiene  el comportamiento deseado, de igual manera  se puede observar que la frecuencia de 100 kHz tiene una atenuación de -6 dB y la frecuencia de 120 kHz tiene  una  atenuación de -26 dB, de acuerdo a los parámetros de diseño del filtro.

Figura 6: Señal original y filtrada.

IV.3.    Implementación de un receptor  de frecuencia modulada (FM)

En el diagrama de flujo que muestra la Fig. 7 se im- plementó un demodulador FM con dos de los filtros, el de RFNoC y el de C++, el filtro diseñado con Python presentó una  latencia alta  al momento de procesar las muestras en tiempo  real, por lo que se descartó en este diagrama de GRC.

El receptor de FM permite interactuar al usuario por medio de la interfaz gráfica que se muestra en la Fig. 8, en ella se observa  el espectro de la señal de la estación seleccionada en tiempo  real.

El bloque FIR implementado en Python no puede  pro- cesar las muestras  en tiempo real ya que no es implemen- tado en un lenguaje  con compilador  sino en un lenguaje intérprete, se realizó  un diagrama en GRC donde la se- ñal demodulada es almacenada en un archivo de audio WAV para  que sea reproducida en post-procesamiento, tal como se muestra en la Fig. 9.

V.   Resultados

Para medir el desempeño de los filtros FIR implemen- tados  en GNU Radio  se determinó el número máximo de muestras procesadas por  segundo por  cada  bloque

Figura 7: Diagrama de flujo del receptor FM.

Figura 8: GUI de Radio FM (RFNoC FIR y C++).

Figura 9: GUI de Radio FM (Python).

individualmente, utilizando una función  de monitor de procesos de GNU Radio que depende  del kernel de Linux. La herramienta Performance Counters de GNU Radio muestra la información específica del comportamiento en tiempo real de los recursos de memoria  y procesamiento consumidos  por cada bloque implementado. Esta es una manera viable que permite el monitoreo del comporta- miento  de un programa, brindando un beneficio técnico que permite a los usuarios tener  información específica en un sistema  de comunicación implementado en GNU

Radio [4].

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla  2, como se esperaba, el filtro FIR implementado en hard- ware  tiene  una  mayor  capacidad de procesamiento de muestras  por segundo en comparación  con los implemen- tados  en software, aunque el resultado obtenido era el esperado, esta  implementación permite cuantificar las ventajas  que tiene el utilizar  un bloque de procesamien- to de  hardware en  una  plataforma de  software como GNU Radio.  En cambio,  aunque la implementación de un bloque de procesamiento de señales en Python puede ser sumamente sencillo en comparación con C y Verilog, presenta  una gran desventaja  en cuanto a procesamiento en tiempo  real.

Tabla 2: Número máximo  muestras por segundo promedio.

Muestras  por segundo

Python                  25 131

C++             3 126 710

Verilog               5 240 000

realizar la implementación en hardware en la plataforma de radio  definido  por software, lo que  implicaría sola- mente sustituir  un bloque de procesamiento por otro, sin modificar todo el sistema desarrollado en radio definido por software.

Agradecimientos

Gracias al programa de Apoyo a la Incorporación de NPTC en el proyecto denominado “Implementación de aceleradores de hardware a través  de RFNoC en radio definido  por software” por la beca de tesis.

Referencias

[1]    Andrea Guerrieri. «Designing a RFNoC Block imple- menting a SISO Processor using High-Level Synthe- sis». En: Proceedings of the GNU Radio Conference. Vol. 2. 1. 2017,  págs. 8-8.

[2]    Martin Braun, Jonathan Pendlum y Matt Ettus. «RF- NoC: RF network-on-chip». En: Proceedings of the GNU Radio Conference. Vol. 1. 1. 2016.

[3]    Ettus Research.  USRP X300 High Performance Soft- ware Defined Radio Ettus Research. url: https:// www.ettus.com/all-products/x300-kit/.

[4]    Rafik Zitouni, H Bouaroua y B Senouci. «Hardware- Software Codesign  for  Software Defined  Radio: IEEE 802.11p receiver  case  study».  En:  RICESS

2017.  Ago. de 2017.

VI.   Conclusiones

Los resultados obtenidos en la implementación de los filtros FIR en diferentes  lenguajes de software y en hard- ware, permitió  determinar la factibilidad de desarrollar sistemas de radio definido por software  en conjunto  con FPGAs a nivel de prototipo. Así mismo se puede  realizar una clasificación de bloques de procesamiento de señales, donde dependiendo de la capacidad de procesamiento estos  sean  realizados en hardware o software, e inclu- so determinar si este  puede ser escrito  en otro  tipo de lenguaje  de software  de acuerdo a su importancia.

La desventaja principal  en el desarrollo de bloques de procesamiento de radio definido por software en hardwa- re, es el tiempo  de desarrollo y el nivel de conocimiento tanto de diseño  electrónico como de software de parte del desarrollador. Lenguajes  de software como Python permiten la implementación de bloques de procesamien- to en tiempos menores, lo que es útil para  pruebas de concepto en el desarrollo de prototipos, una  vez com- probado el correcto funcionamiento de este,  se puede